BIS麻醉深度模块参数要求

- 与飞利浦M8003A型号监护仪匹配，用于无创测量患者脑电信号。

- 适配版本信息：Sw-Rew   H.15.41,Hw-Rew   A.00.12

- BIS传感器置于病人前额，具备单边测量和双边测量功能，可连接4通道BIS设备及传感器。

- 测量数值具备双频指数 （BIS）、信号质量指数 （SQI）、肌电活动 （EMG）、抑制比 （SR）、边缘频率 （SEF）、总功率 （TP）

- 测量范围：

- 4.1.双频指数（BIS）：100～0

- 4.2.信号质量指数（SQI）：0 ～100%

- 4.3.肌电活动（EMG）：0～100 dB

- 4.4.抑制比（SR）0～100％

- 4.5.边缘频率（SEF）0.5～30.0 Hz

- 4.6.总功率（TP）0～100 dB

- 4.7.测量带宽范围：0.25～100 Hz

- 6、设备免费质保不低于三年。